附件

2026年拉萨市“雪域古城·圣地拉萨”文化

旅游节专场文艺演出内部服务采购需求

- 一、设备租赁

- （一）1500wLED电脑切割灯

- 用途：面光、顶光、耳光、侧光、地流

数量：120台

参数：光源 1500W LED光源混合小比例彩色LED ）（光通量 30,000 Lm ）（CRI（显色指数）CRI:98；R9:98）（色温2700K – 6000K）（光束角度 4.8° – 48°）CW+CMY+色盘组合，线性色温调节，2700K至6000K切割清晰锐利 可调速旋转动态效果盘,控制方式DMX512/Artnet双1°与5°柔光镜，线性调节，变焦范围4.8° – 48°，能精准控制每一角度，控制方式 DMX512/Artnet

- （二）LED 摇头染色灯

用途：基础顶逆光

数量：32台

参数：光源760W RGBW LED，光通量11000 lm，照度5米距离38000Lux，显色指数Ra≥90 R9≥90，波长R：626.5nm G：522.6nm B：455.1nm，色温2700-8000K，控制方式 DMX512/RDM/Artnet

- （三）全彩条行效果灯

用途：地面逆光，场景特效光

数量：30台

参数：图案及染色光束三种功能于一体的，550 W的气体放电杯泡的光效高、能确保成像质量，高速传动结构的光束、颜色系统CMY+CTO+单独流水颜色盘,需要独立色盘(13个色片+白光)，图案(旋转图案盘)独立雾化、（八棱镜、二十四棱镜、动感轮），控制方DMX512/RDM/Artnet

- （四）全彩LED光源天地排

用途：布景染色，场景渲染光

数量：30台

参数：LED光源，RGBW混色系统，线性色温2700-6000DMX512/Artnet，磨砂挡板
   （五）GrandMA2云台追光

人物跟踪追光

数量：2台

参数：1500W LED光源，云台追光G randMA2操作系统带有摄像系统

- （六）舞台薄雾机

用途1：灯光效果烟

数量：2个

参数：Antari-Z500

用途2：灯光效果烟

数量：2台

参数：自带鼓风机的最佳

- （七）干冰

用途：

数量：150公斤

参数：

- （八）灯光控制台全尺寸

- 用途：DMX灯光系统控制

数量：1台

参数：（GrandMA2）系统版本3.343控制方式 DMX512/RDM/Artnet

- （九）NPU

- 用途：电脑数控扩展器

数量：2台

参数：版本为3.343的NPU

- （十）舞台LED主屏幕

用途：播放场景视频素材

数量：180平方米

参数：P3大屏幕尺寸20m×9m，高刷新率7680

- （十）多媒体控制高清系统

数量：1台

参数：卓越、操作人性化的专业播控软件Hirender S3，能够满足超高清显示、LED拼接、投影融合、设备控制等多种需求

- （十一）视频服务器

用途：输入48路4K，输出16路4k，全面控制LED屏和投影的视频画面及统一调整，使画面统一

数量：1台

参数：集多屏输出拼接、多图层视频处理、多场景无缝切换、高画质、全方位控制、时间码、MIDI拓展于一体，功能强大。新一代可视化巨幕智能视频控台C5 Pro，插卡式全4K高规格无缝视频切换器D32，强强联合，可被广泛应用于大型会议/峰会、高端演艺活动、大型展会、小间距固装等场合，带来流畅、自如、高效、强大的操控功能。

- （十二）信号放大器

数量：16台

参数：512dmx

（十三）配电柜

用途：三相电源

数量：1台

参数：输入三相五线400A，输出16A42路，电压电流表

- （十四）投影设备

用途：播放场景视频效果

数量：1台

参数：（4万流明）UDX-4K40，投影机类型 4KUHD三片DLP数字控影机 ；

技术0.9DMD/*x3 分辨率 3840x2400(4KUHD)/2560x1600(惠生)；

亮度37500(WQI/36500(4KUHD)中心流明//36500 (WQ)/35500(4KUHD) ANSI 美明// 40000150 对比度 2000:1；

亮度均匀性宽高比ScenergiX水平与春直边缘融合铺头TLD+ 0.37,0.65-0.85，0.8-116:1; 125-161; 15201; 20-281: 28:451;45-751;75-115:1 光学镜片移动 重点:-100%至+130%/水平:*/40%(记忆型变焦镜头 Color reproduction P3 DC (98%) with P7 cal 光源

- （十五）音响

- 用途：现场拾音

- 数量：20支（强指向电容话筒、界面话筒）

- 参数：1.界面话筒（指向：超心形，频响：50— 18000Hz,灵敏度：15mv/pa,低切：80/160Hz,供电：12—48V）

- 2.强指向性电容话筒（指向：极强超心形/枪型指向，频响：40Hz—20KHz，灵敏度：12mv/pa，等效噪声：18dBA,最大声压：142dB,低切80Hz/160Hz,供电：48V幻象）

- 二、氛围布置

- （一）负责设计、制作节目单。规格：850张，材质为加厚铜板纸全彩打印覆膜，外页250克全彩覆膜、内页200克全彩。

- （二）负责设计、制作入场券。规格：850张，材质为加厚铜板纸全彩打印覆膜，250克全彩双面，含正副券。

- （三）负责设计、制作、安装及拆卸剧场大厅海报。规格：1张，4x2m，材质为加厚高清刀刮布。

- （四）负责设计、制作、安装及拆卸剧照。规格：12张，80x150m，材质为高清刀刮布油光布。

- （五）负责设计、制作、安装及拆卸室内导示、引路牌等标识标牌。规格：85个，6公分、 0.8x1.8m，材质为双杆立牌、亚克力引路牌。

- （六）负责设计、制作、安装及拆卸剧场外围道旗。规格：300个，1.2x3.5m，材质为加厚底座、铝合金旗杆、喷绘布旗面；要求：抗风美观、防腐、丝网印刷、独立包装。

- （七）负责提供并现场摆放便携一次性氧气瓶。规格：400瓶，1000毫升。

- （八）负责提供并现场摆放座位矿泉水。规格：45箱，330ml×24瓶/箱。

- （九）负责制作及张贴剧场内座位背签。

- 三、技术人员

（一）本地技术人员

1.负责提供追光操作技术人员2人，要求有三年以上专业技术能力。

2.负责提供视频操作人员1人，要求有三年以上视频控制技术经验。

3.负责提供音响师2人，要求有五年以上音响控制技术经验的高级人员。

4.负责提供灯光师2人，要求有五年以上的灯光控制技术经验的高级人员。

（二）外请人员

- 1.负责邀请2名甲方指定的内地主要演员，提供其来拉机票、住宿、伙食等后勤保障服务，并支付其交通差旅、劳务费用。

- 2.负责邀请1名甲方指定的内地导演，提供其来拉机票、住宿、伙食等后勤保障服务，并支付其交通差旅、劳务费用。

- 3.负责邀请7名甲方指定的内地舞台技术人员，提供其来拉机票、住宿、伙食等后勤保障服务，并支付其交通差旅、劳务费用。

- 以上涉及场地安装、氛围布置的项目均包含安装、后期拆卸及场地整理、清洁等内容。